# 一、 核心概念：什么是 Butterworth？它与低通的关系

## 1.低通滤波器与巴特沃斯的关系

低通 (Low-Pass) ：滤波器功能

低频信号通过，高频信号被阻断。

巴特沃斯(Butterworth) ：滤波器的数学实现

巴特沃斯不是低通滤波器的同义词，它是一种特殊的逼近函数。

你可以设计“巴特沃斯低通”、“巴特沃斯高通”，甚至“巴特沃斯带通”。

除了巴特沃斯，实现低通功能的还有切比雪夫 (Chebyshev)（允许波纹，但在截止频率处切得更狠）和贝塞尔 (Bessel)（强调相位线性，群延时一致）。

## 2.为什么机器人控制偏爱巴特沃斯？

因为它的通带最大平坦特性 (Maximally Flat)。

在机器人控制中，传感器读回来的数（比如角度），我们希望在滤波后，只要是低频真实信号，它依然是严格的，而不是变成（切比雪夫滤波器就会有这种波纹）。巴特沃斯保证了保真度。

# 二、 数学原理：从幅频响应到 S 平面

## 1. 幅频响应 (Magnitude Response)：即能量增益与频率的关系

1930年，Stephen Butterworth 提出了这个经典公式。对于一个  阶低通滤波器，其幅值平方为：

：信号频率

：截止频率 (-3dB 点)

：滤波器的阶数

观察上式，我们可以发现：

当（通带）：分母，增益 （非常平坦）。

当（截止点）：分母 ，增益 (即 -3dB)。

当（阻带）：分母迅速增大，增益迅速衰减为 0。

低频分量可以有效通过这个滤波器，而高频分量则被有效抑制

## 2.从频域反推传递函数

利用关系式，我们有：将其拓展到平面：

为了找到的极点，我们要让分母为 0：

解这个方程，我们可以发现极点分布在一个半径为 的圆上：

为了保证系统稳定，我们只选取  平面**左半部分 (LHP)** 的  个极点。

## 3.极点分布可视化与物理意义

让我们通过代码直观地看一看，随着阶数 n 的增加，极点是如何排列成一个圆的。

wc = 1; % 假设截止频率为 1 rad/s

figure; hold on; grid on; axis equal;

colors = ['r', 'g', 'b'];

orders = [2, 4, 8]; % 观察 2阶, 4阶, 8阶

for i = 1:length(orders)

n = orders(i);

[z, p, k] = butter(n, wc, 's'); % 's' 表示设计模拟滤波器

plot(real(p), imag(p), 'x', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', ['n=' num2str(n)]);

end

% 画出单位圆作为参考

theta = 0:0.01:2*pi;

plot(cos(theta), sin(theta), 'k--', 'DisplayName', 'Unit Circle');

xlabel('Real Axis'); ylabel('Imaginary Axis');

title('巴特沃斯滤波器极点分布 (s-plane)');

legend show;

hold off;

极点位置的物理意义解析：

圆的半径 ()：代表滤波器的带宽 (Bandwidth)。半径越大，截止频率越高，系统反应越快，但对高频噪声抑制能力变差

实部距离 ()：代表信号的衰减速度。极点离虚轴越远（越靠左），瞬态响应消失得越快（收敛快，对外界不敏感）

角度 ()：代表阻尼比 () 。极点越靠近虚轴（角度接近 ），阻尼比越小，系统震荡越剧烈（对外界敏感）

巴特沃斯的设计精髓在于：它把极点均匀排布在圆上，从而在响应速度和平稳性之间达成了一种优雅的数学平衡。

# 三、 经典案例：二阶巴特沃斯滤波器

## 1.S域分析

根据公式，极点间隔，且关于实轴对称，落在左半平面。角度分别为。

这是控制中最常见的情况 ()。 极点角度分别为  和 。

其传递函数形式为：

分子之所以是，仅仅是为了抵消分母中的常数项，从而保证在频率为 0 时，分母和分子相等，增益为 1。可以看出标准的巴特沃斯滤波器低通滤波器是全极点滤波器 (All-pole filter)

回忆《自动控制原理》中的标准二阶系统：

核心结论： 二阶巴特沃斯滤波器的阻尼比为：

在控制工程中， 被称为**工程最佳阻尼比**。这意味着它在阶跃响应中， 既没有过大的超调（约 4%），又能最快地达到稳态。这就是为什么巴特沃斯滤波器在物理上表现为：把噪声滤得很干净，且对原始信号的动态性能破坏最小

## 2.阶跃响应验证与Bode图

我们来验证一下 0.707 阻尼比的特性。我们将对比巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器对阶跃信号的响应。

wc = 10; % 截止频率 10 rad/s

% 设计二阶巴特沃斯

[num_b, den_b] = butter(2, wc, 's');

sys_butter = tf(num_b, den_b);

% 设计二阶切比雪夫 (允许 1dB 波纹)

[num_c, den_c] = cheby1(2, 1, wc, 's');

sys_cheby = tf(num_c, den_c);

% 绘图对比

figure;

step(sys_butter, 'b', sys_cheby, 'r--');

legend('Butterworth (平滑)', 'Chebyshev (有波纹/更陡峭)');

title('阶跃响应对比：巴特沃斯 vs 切比雪夫');

grid on;

figure;

bode(sys_butter, 'b', sys_cheby, 'r--');

grid on;

legend('Butterworth', 'Chebyshev');

title('频域分析：Bode 图对比');

## 3.巴特沃斯滤波器的阶数

阶数越高，滤波越干净，但信号迟到越久

每增加 1 个阶数（增加 1 个极点），高频信号的衰减速度增加 -20dB/dec（即频率每翻10倍，噪声能量多衰减100倍）。

2阶：-40dB/dec（噪声衰减 100倍）

10阶：-200dB/dec（噪声衰减 10,000,000,000倍）

但是这也在时域上带来了滞后，每一个极点，最大会贡献的相位滞后。

1阶：滞后。

2阶：滞后（反相）

10阶：滞后

在物理世界里，每一个极点通常对应一个独立的能量存储元件（电容、电感、弹簧、质量块）。在巴特沃斯滤波器中，这 N 个极点不是简单地串联（那样效果不好），而是通过数学上的精心排列（都在圆上），让它们互相配合，达成“合力最大化”。

% 我们对比 2阶 (Low Order) 和 8阶 (High Order) 巴特沃斯滤波器的表现。

wc = 10; % 截止频率 10 rad/s

% 1. 设计滤波器

[num2, den2] = butter(2, wc, 's');

sys2 = tf(num2, den2);

[num8, den8] = butter(8, wc, 's');

sys8 = tf(num8, den8);

% 2. 频域对比 (Bode 图) - 看“屠龙刀”的效果

figure;

bode(sys2, 'b', sys8, 'r');

grid on;

legend('2阶 (刀法温和)', '8阶 (刀法犀利)');

title('频域对比：阶数越高，高频衰减越狠');

% 注意看 Magnitude 图：红色线在高频部分垂直下降，像悬崖一样。

% 注意看 Phase 图：红色线的相位滞后极其严重（往下掉得深）。

% 3. 时域对比 (Step Response) - 看“延迟”的代价

figure;

step(sys2, 'b', sys8, 'r');

grid on;

legend('2阶 (反应快)', '8阶 (反应慢)');

title('时域对比：阶数越高，延迟越大');

% 观察：

% 蓝色线 (2阶)：迅速上升，稍微有点超调，很快稳定。

% 红色线 (8阶)：前面有一段平的（死区时间），信号好像“愣”了一会儿才反应过来，上升较慢。

## 4.特性对比

巴特沃斯 (Butterworth)： 通带最平坦 (无波纹)，阻尼比 0.707 (二阶时)，瞬态响应好。 应用：控制反馈回路、音频处理。

切比雪夫 (Chebyshev)： 通带或阻带有波纹，幅频特性下降得更陡峭（滤除非线性更强）。应用：只关心频率分离，不关心波形失真的场景。

贝塞尔 (Bessel)： * 群延时最平坦（线性相位）。应用：高速通信、脉冲信号处理。

# 四、数字化实现

理解了模拟原理  后，在机器人单片机中，我们需要将其转化为差分方程。 常用的方法是双线性变换 (Bilinear Transform)。 我们的任务是：将连续传递函数  转换为离散传递函数 ，最终推导出差分方程。

## 1. 核心工具：双线性变换 (Bilinear Transform / Tustin's Method)

在控制工程中，最常用的离散化方法是 *Tustin 变换*。

原理：利用梯形公式来近似积分。 数学代换：

：采样时间 (Sampling Time)。

：代表“延迟一拍”，即上一次的数据。

为什么要用 Tustin？ 相比于简单的欧拉法，Tustin 变换能更好地保持系统的稳定性，且会将左半平面的极点精确映射到单位圆内。

## 2. MATLAB 实战：将二阶巴特沃斯离散化

假设我们要设计一个截止频率为 10Hz 的滤波器，系统采样频率为 1000Hz。

% --- 步骤 A: 定义模拟系统 ---

Fc = 10;                % 截止频率 10Hz

Wc = 2 * pi * Fc;       % 转化为角频率 (rad/s)

[b_s, a_s] = butter(2, Wc, 's'); % 得到模拟系数

sys_analog = tf(b_s, a_s);

% --- 步骤 B: 定义采样时间 ---

Fs = 1000;              % 采样频率 1000Hz (机器人控制常用)

Ts = 1 / Fs;            % 采样周期 0.001s

% --- 步骤 C: 进行 c2d (Continuous to Discrete) 转换 ---

% 使用 'tustin' 方法

sys_digital = c2d(sys_analog, Ts, 'tustin');

% 显示离散传递函数

disp('离散传递函数 H(z):');

disp(sys_digital);

## 3. 验证：模拟 vs 数字

我们必须确认离散化后的系统行为是否和原来的模拟系统一致。 重点观察：数字系统会有轻微的延迟，但在低频段应完美重合。

figure;

step(sys_analog, 'b', sys_digital, 'r--');

legend('模拟原型 (连续)', '数字实现 (离散)');

title(['阶跃响应对比 (Fs = ' num2str(Fs) ' Hz)']);

grid on;

% 尝试把上面的 Fs 改成 50Hz (只比 10Hz 快5倍)，你会发现红色线开始走样了。

% 这就是为什么采样频率通常要是带宽的 10-20 倍以上。

## 4. 终极目标：推导差分方程 (Difference Equation)

单片机看不懂 H(z)，它需要的是类似 y = a*x + b*y_old 的代码。

离散传递函数的通用形式为：

：输出（滤波后的值）

：输入（传感器原始读数）

交叉相乘展开：

转换回时域 ( 意味着 )：

移项得到最终的可编程公式：

## 5. C 语言代码实现

/* ===================================================================

* 模块名称: Dynamic Butterworth Filter (2nd Order)

* 功能: 支持在单片机运行过程中动态修改截止频率 (Fc) 和采样率 (Fs)

* 依赖: <math.h> (需要 tanf, sqrtf)

* =================================================================== */

#include <math.h>

// 兼容性定义：防止部分编译器缺少 M_PI

#ifndef M_PI

#define M_PI 3.14159265358979323846f

#endif

// [1] 滤波器对象结构体

typedef struct {

// --- 系数 (由 Init 函数自动计算) ---

float b0, b1, b2;

float a1, a2;

// --- 历史状态 (用于差分方程) ---

float x1, x2; // 输入的历史 (x[n-1], x[n-2])

float y1, y2; // 输出的历史 (y[n-1], y[n-2])

} Butter2nd;

// [2] 初始化/重置函数

// 功能: 根据 Fc 和 Fs 计算二阶巴特沃斯系数 (使用双线性变换+预畸变)

void butter2nd_init(Butter2nd *filter, float fc_hz, float fs_hz) {

// 安全检查: 截止频率不得超过采样率的一半

if (fc_hz >= fs_hz / 2.0f) {

fc_hz = fs_hz * 0.45f; // 强制限制为 0.45 倍作为保护

}

// --- 核心算法: 预畸变双线性变换 ---

// 1. 计算 lambda = 1 / tan(pi * fc / fs)

float lambda = 1.0f / tanf(M_PI * fc_hz / fs_hz);

// 2. 计算分母公共项 D = lambda^2 + sqrt(2)*lambda + 1

float sqrt2 = 1.41421356f;

float D = (lambda * lambda) + (sqrt2 * lambda) + 1.0f;

// 3. 计算离散系数

filter->b0 = 1.0f / D;

filter->b1 = 2.0f * filter->b0;

filter->b2 = filter->b0;

filter->a1 = 2.0f * (1.0f - lambda * lambda) / D;

filter->a2 = (1.0f - sqrt2 * lambda + lambda * lambda) / D;

// 4. 清空历史状态 (防止参数突变导致输出跳变)

filter->x1 = 0.0f; filter->x2 = 0.0f;

filter->y1 = 0.0f; filter->y2 = 0.0f;

}

// [3] 实时滤波函数 (放入定时器中断或控制环路)

float butter2nd_apply(Butter2nd *filter, float input) {

// 差分方程: y[n] = b0*x + b1*x1 + ... - a1*y1 - ...

float output = filter->b0 * input

+ filter->b1 * filter->x1

+ filter->b2 * filter->x2

- filter->a1 * filter->y1

- filter->a2 * filter->y2;

// 更新历史状态 (移位)

filter->x2 = filter->x1;

filter->x1 = input;

filter->y2 = filter->y1;

filter->y1 = output;

return output;

}

笔者：卢俊烨

### 日期：2025.12.02

https://github.com/yagami-light7