# 一、从微分方程到状态观测器

## 1.什么是状态空间？

在《信号与系统》中，我们习惯用传递函数 来描述系统。

这是一个黑盒模型：如果你给它输入 ，它吐出输出 。但盒子内部发生了什么？我们不知道。

状态空间 (State Space)是白盒模型。 它认为：系统之所以能动，是因为内部有一些“变量”在随时间变化。这些变量叫状态 (State)。

以牛顿第二定律举例：

假设你推一个质量  的滑块。力是输入 ，位置是输出 。 根据牛顿第二定律公式：。我们可以选两个内部变量（状态）：

位置：

速度：

现在，我们把二阶微分方程拆成两个一阶微分方程：

状态1的变化率（位置的导数）：  （速度）

状态2的变化率（速度的导数）：  （加速度）

把它写成矩阵形式：

这就是状态空间的标准形式：

A (系统矩阵)：描述系统内部状态如何互相影响（比如速度改变位置）。

B (输入矩阵)：描述输入如何改变状态（力改变速度）。

C (输出矩阵)：描述我们能用传感器看到什么（只能看到位置 ）。

D (前馈矩阵)：描述输入是否能瞬间直接改变输出。

在机器人位置/速度控制中，由于存在物理惯性，输入电压无法让位置/速度瞬间突变，因此通常，此类系统称为严格真系统(Strictly Proper System)。

只有在测量加速度或纯电路系统中（输入量对于输出量没有积分环节 是纯增益系统/直接耦合系统），才可能不为 0。

## 2.为什么需要观测器？(Observer)

在机器人控制中，我们经常遇到一个尴尬的局面：

我们需要什么：为了控制得稳，我们需要全状态反馈，也就是既要知道位置 ，也要知道速度 。

我们有什么：为了省钱或空间，我们只有位置传感器（编码器），也就是我们只知道 。

对位置直接求导来得到速度有什么问题呢？

。

在工程中，微分会极大地放大噪声。如果位置传感器信息产生抖动，算出来的速度会极其吓人。

为了解决上述问题，我们引入观测器 (Observer)：一个基于数学的系统模型。还是以电机速度为例，我们的观测器进行以下两个步骤：

预测：观测器根据刚才的  矩阵，预测电机位置

校正：将计算得到的预测位置和真实传感器位置进行。 如果不一样，那么根据这个误差，按比例修正观测器的猜测。

# 二、观测器的数学原理

## 1.观测器方程

设  (”你头顶怎么尖尖的“) 为我们估计的状态，观测器方程如下：

：真实测到的位置

：我们要估计的位置

：估计误差

：观测器增益矩阵

越大：越相信传感器，校正越快，但噪声越大。

越小：越相信模型，越平滑，但如果模型不准，误差会很大。

可以看出，这类观测器采用了模型预测 + 输出误差反馈的标准形式。其中L根据人为指定的观测器收敛速度计算得到（事实上我们只需要找到能使A-LC特征值小于0的l1与l2就可以达到收敛），具有这种设计思路的观测器我们称之为龙伯格观测器(Luenberger Observer)。他还有一个孪生兄弟，根据噪声统计得到最优估计，那种观测器叫做卡尔曼滤波器(Kalman Filter)，

## 2.利用位置传感器观测速度

让我们设计一个观测器，在只有“位置数据”的情况下，把“速度”找回来。

使用极点配置法 (Pole Placement) 来计算增益

clear; clc; close all;

% 1. 建立模型 (简单的旋转电机)

% x1 = 角度 (rad), x2 = 角速度 (rad/s)

% 物理参数

J = 0.01;   % 转动惯量

b = 0.1;    % 阻尼 (摩擦力)

K = 0.01;   % 力矩常数

% 矩阵定义

A = [0, 1;

0, -b/J]; % 系统矩阵：角度导数是速度，速度导数受阻尼影响

B = [0;

K/J];     % 输入矩阵：u 是电压，产生力矩

C = [1, 0];    % 输出矩阵：我们只能观测到 x1 (角度)

D = 0;

% 2. 离散化 (Discretize)

% 单片机是数字系统，我们把连续的微分方程变成差分方程

Fs = 1000;          % 采样频率 1000Hz

Ts = 1/Fs;          % 采样时间 0.001s

sys_c = ss(A, B, C, D);

sys_d = c2d(sys_c, Ts, 'zoh'); % 转换为离散系统

[Ad, Bd, Cd, Dd] = ssdata(sys_d);

% 3. 设计观测器增益 L (Pole Placement)

% 我们需要决定观测器收敛得有多快。

% 规则：观测器的极点应该比系统本身的极点快 2~5 倍。

system_poles = eig(Ad); % 看看系统原本有多快

disp('系统固有极点:'); disp(system_poles);

% 我们把观测器极点配置得更靠近原点 (在z域，越近原点收敛越快)

desired_poles = [0.9, 0.85];

% 计算增益 L

% place 函数是自动控制原理中计算反馈增益的神器 极点配置法

% 公式对应：eig(Ad - L*Cd) = desired_poles

L = place(Ad', Cd', desired_poles)';

disp('计算出的观测器增益 L:'); disp(L);

% 我们模拟 1 秒钟的过程

steps = 1000;

t = (0:steps-1) * Ts;

% 初始化

x_true = [0; 0];     % 真实状态 (上帝视角)

x_est  = [0; 0];     % 观测器估计状态 (你的算法视角)

u = 0;               % 输入电压

% 记录数据用于画图

history_v_true = zeros(1, steps);

history_x_est  = zeros(1, steps);

history_v_est  = zeros(1, steps);

history_pos    = zeros(1, steps);

for k = 1:steps

% --- 生成输入信号 ---

% 0.2秒时给一个 5V 电压，0.6秒时撤销

if k > 200 && k < 600

u = 5;

else

u = 0;

end

% --- 1. 模拟真实物理世界 (Plant) ---

% 真实系统根据物理定律演变

x_true = Ad * x_true + Bd * u;

% 模拟传感器 (加一点点噪声！)

% 这是观测器最厉害的地方：哪怕有噪声，也能算准

noise = 0.002 * randn();

y_sensor = Cd * x_true + noise;

% --- 2. 观测器算法 (Algorithm) ---

% 这一步就是你会写进单片机 C 代码里的逻辑

% Step A: 算出估计的传感器值

y_est = Cd * x_est;

% Step B: 算出误差

error = y_sensor - y_est;

% Step C: 更新估计状态 (预测 + 校正)

x_est = Ad * x_est + Bd * u + L * error;

% --- 3. 记录数据 ---

history_v_true(k) = x_true(2); % 真实速度

history_x_est(k)  = x_est(1);  % 估计位置 ？？

history_v_est(k)  = x_est(2);  % 估计速度

history_pos(k)    = y_sensor;  % 测量到的位置

end

figure('Color', 'w');

subplot(2,1,1);

plot(t, history_pos, 'Color', [0.7 0.7 0.7]); hold on;

plot(t, history_v_true, 'k', 'LineWidth', 1.5);

title('真实物理状态');

legend('带噪位置传感器数据', '真实速度(隐藏状态)');

ylabel('幅值'); grid on;

subplot(2,1,2);

plot(t, history_v_true, 'k', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(t, history_v_est, 'r--', 'LineWidth', 1.5);

plot(t, history_x_est, 'b--', 'LineWidth', 1.5);

title('观测器效果验证');

legend('真实速度', '观测器估计速度','观测器估计位置');

xlabel('时间 (s)'); ylabel('幅值');

grid on;

仔细观察第二张图： 1. 红色虚线（估计值）在 0.2 秒电机启动瞬间，迅速追上了黑色实线（真实值）。 2. 尽管传感器位置数据（第一张图的灰线）有噪声，但观测出来的速度非常平滑。

这就是观测器的魔力：利用物理模型  和反馈矩阵 ，在只有位置传感器的情况下， “观察”出了原本看不见的速度。

# 三、观测器应用的深层剖析

疑问是：传感器  给的是位置，我的误差  也是位置误差。 为什么这个“位置误差”能用来修正“速度”呢？

答案藏在矩阵  和增益  的耦合关系里。

## 1. 矩阵方程

我们的观测器方程是向量形式：

让我们把它拆成两个标量方程（假设  是位置， 是速度）。

系统矩阵  （简化模型，忽略阻尼）

增益矩阵  （注意  有两个元素）

展开后的方程组如下：

方程 (1) 估计位置的变化率：

方程 (2) 估计速度的变化率：

是加速度（速度的导数）。 是位置误差（真实位置 - 估计位置）。

通过参数 ，我们利用位置误差修正了对速度的估计

通过参数 ，我们利用位置误差修正了对加速度的估计

## 2. 直观的物理逻辑推演

想象一下，观测器（影子）正在追赶真实电机（真身）。

场景一：影子落后了

1.  现状：真实位置 ，估计位置 。

2.  误差： （正数）。

3.  对速度的修正（看方程2）：   这相当于给影子的加速度猛踩了一脚油门！

4.  结果：影子的速度 开始飙升。

5.  连锁反应（看方程1）：速度  变快了，影子的位置  跑得更快，迅速追上真身。

场景二：影子跑超了

1.  现状：真实位置 ，估计位置 。

2.  误差： （负数）。

3.  对速度的修正：   这相当于给影子的加速度踩了一脚刹车！

4.  结果：影子的速度  迅速下降，甚至变成负数（倒车）。

5.  连锁反应：影子慢下来，等待真身追上来。

## 3. L矩阵的作用

增益矩阵  扮演了两个角色：

(位置校正增益)： 直接把位置误差加到位置变化率上。作用是“拽”着影子往真身靠，类似于比例控制 (P)。

(速度校正增益)：  这是最神奇的地方。它隐含了一个逻辑：  “如果我的位置猜错了，那一定是因为我刚才的速度猜错了。”所以，利用位置误差去修正速度是合理的。

这就是为什么观测器能算出速度：它利用位置误差的历史积累，不断反推并修正速度变量，直到位置误差归零时，速度也就自然对齐了。

## 4. MATLAB 验证：l2 对速度估计的影响

让我们做一个小实验，把 l2 设为 0，看看还能不能估计出速度。

% 简单模型

A = [0 1; 0 0]; B = [0; 1]; C = [1 0]; D = 0;

Ts = 0.01;

sys = c2d(ss(A,B,C,D), Ts, 'zoh');

[Ad, Bd, Cd, Dd] = ssdata(sys);

% --- 实验 A: 正常的观测器 (L1, L2 都有值) ---

L_normal = place(Ad', Cd', [0.90, 0.80])';

% --- 实验 B: 只有位置校正，没有速度校正 (L2 = 0) ---

L_broken = L_normal;

L_broken(2) = 0; % 强行切断速度修正通路！

% 仿真

steps = 100;

x_true = [0; 10]; % 真实电机在以 10 的速度匀速转动

x_est_A = [0; 0]; % 观测器A 从 0 开始猜

x_est_B = [0; 0]; % 观测器B 从 0 开始猜

log_v_A = [];

log_v_B = [];

for k = 1:steps

y = Cd * x_true; % 测量位置

% 更新真实状态

x_true = Ad * x_true;

% 更新观测器 A (正常)

y_hat_A = Cd * x_est_A;

x_est_A = Ad * x_est_A + L_normal * (y - y_hat_A);

% 更新观测器 B (L2=0)

y_hat_B = Cd * x_est_B;

x_est_B = Ad * x_est_B + L_broken * (y - y_hat_B);

log_v_A(end+1) = x_est_A(2);

log_v_B(end+1) = x_est_B(2);

end

figure('Color', 'w');

plot(log_v_A, 'r', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(log_v_B, 'b--', 'LineWidth', 2);

yline(10, 'k', '真实速度');

legend('L2正常 (能估计出速度)', 'L2=0 (速度估计永远为0)');

title('如果切断 L2，观测器就废了');

grid on;

## 5. 观测器位置估计 x1_hat 的价值

本实验模拟一个低分辨率编码器，观察 x1_hat 如何消除“量化噪声”。

% --- 1. 系统定义 ---

% 简单一阶积分模型：速度 -> 位置

% x = [位置] (这里为了简单，假设我们直接控制速度，只观测位置)

A = 0; B = 1; C = 1; D = 0;

Ts = 0.001; % 1ms

sys = c2d(ss(A,B,C,D), Ts, 'zoh');

[Ad, Bd, Cd, ~] = ssdata(sys);

% --- 2. 设计观测器 ---

% 极点配置在 0.8 (比较平滑)

L = place(Ad', Cd', 0.8)';

% --- 3. 仿真设置 ---

steps = 500;

t = (0:steps-1)*Ts;

x_true = 0;       % 真实位置 (浮点数，无限精度)

x_est = 0;        % 观测器估计位置

u = 10;           % 恒定速度输入 10 rad/s

% 模拟一个低分辨率编码器

% 假设分辨率是 0.5 rad (非常粗糙，为了让效果明显)

quantization_step = 0.5;

log_pos_true = [];

log_pos_sensor = [];

log_pos_est = [];

for k = 1:steps

% 1. 真实物理世界

x_true = Ad * x_true + Bd * u;

% 2. 糟糕的传感器 (加入量化效应)

% round() 函数模拟了编码器的“取整”特性

y_sensor = round(x_true / quantization_step) * quantization_step;

% 3. 观测器更新

y_hat = Cd * x_est;

x_est = Ad * x_est + Bd * u + L * (y_sensor - y_hat);

% 4. 记录

log_pos_true(end+1) = x_true;

log_pos_sensor(end+1) = y_sensor;

log_pos_est(end+1) = x_est;

end

% --- 4. 绘图对比 ---

figure('Color', 'w');

plot(t, log_pos_true, 'k', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(t, log_pos_sensor, 'b-', 'LineWidth', 1);

plot(t, log_pos_est, 'r--', 'LineWidth', 2);

legend('真实位置 (上帝视角)', '传感器读数 (台阶状/量化噪声)', '观测器 x1 (平滑重建)');

title(['观测器 x1 对量化噪声的平滑效果 (L=' num2str(L) ')']);

xlabel('时间 (s)'); ylabel('位置 (rad)');

grid on;

% 画一个局部放大图

axes('Position',[.6 .2 .25 .25]);

box on;

plot(t(200:250), log_pos_true(200:250), 'k'); hold on;

plot(t(200:250), log_pos_sensor(200:250), 'b-');

plot(t(200:250), log_pos_est(200:250), 'r--');

title('局部放大');

使用替代位置传感器数据的优点

消除量化噪声 (Quantization Noise)：这是最直观的用处。

传感器痛点：真实的编码器是有分辨率的。比如 12位编码器，它读出来的数是“台阶状”的（0, 1, 1, 1, 2, 2...），不是连续的光滑曲线。

的优势：因为模型是连续积分的，观测器算出来的是浮点数，它会平滑地切过这些台阶，还原出物体真实的运动轨迹。

填补时间空隙 (Inter-sample Estimation)

场景：假设你的传感器只有 500Hz（2ms 更新一次），但你的控制回路跑在 1000Hz（1ms 一次）。

痛点：在传感器没更新的那 1ms 里，你该用什么位置做控制？如果沿用旧值，系统会顿挫。

的优势：观测器每时每刻都在根据模型跑预测。在传感器还没发来新数据时，观测器已经算出了“这一毫秒”机器人应该在哪。这叫预测/插值。

解决传输丢包/故障

场景：如果 CAN 总线拥堵，某一帧位置数据丢了。

痛点：直接用 $y$ 可能会读到 0 或者卡在上一帧不动。

的优势：观测器具有惯性。即使这一帧没数据，它依然会根据之前的速度继续推演下一刻的位置。这极大地提高了系统的鲁棒性。

使用替代位置传感器数据的代价

相位滞后 (Phase Lag)。

滤波器本质：观测器本质上是一个低通滤波器。凡是滤波，必有延迟。

后果：真实位置到了 100 度。可能才算到 99.5 度。这微小的滞后，在低频时没问题，但在高频高动态（比如电机急停急转）时，会导致相位裕度下降，系统变“软”，甚至震荡。

工程法则：

如果你的观测器带宽配置得够高（比较大，响应快）， 的滞后可以忽略不计，推荐使用做反馈。

如果你追求极致的刚性（响应极快），或者观测器调得比较慢，建议用原始数据做位置环反馈，只用  做速度环反馈。

笔者：卢俊烨

### 日期：2025.12.02

https://github.com/yagami-light7